https://www.youtube.com/watch?v=Vtbd80FksuM

Ciao Walti

Anbei das Datasheet und der Anschlussplan. Dieser beinhaltet noch einen Fehler und zwar GPIO 25 ist auf dem Pin 22 und nicht wie im Schaltplan auf Pin20.

Im Code habe ich mal auf dem Beispiel des Herstellers aufgebaut.

Gruss, Ruedi

Ruedi Kubli
CISSP, CISA, FCP, FCSS (SASE, OT)
Business Development Manager OT/IoT

|  |  | Boll Engineering AG ¦ Jurastrasse 58 ¦ 5430 Wettingen ¦ Switzerland Main: +41 56 437 60 60 ¦ Direct: +41 56 437 67 13 ¦ Mobile: +41 79 655 88 88 rku@boll.ch ¦ www.boll.ch ¦ blog.boll.ch ¦ vcard |
| --- | --- | --- |

# DC 5V Stepper Motor 28BYJ-48

Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für unser Produktentschieden haben.

Im Folgenden haben wir aufgelistet, was bei der Inbetriebnahme zu beachten ist:

# Verwendung mit einem Arduino

## Schritt 1 – Anschließen des Motors

Bild 1: 28BYJ-48 mit Treiber-Board

Schließen Sie den Schrittmotor an den auf dem Treiberboard vorgesehen Anschluss an.

Schließen Sie das das Board, wie im folgenden Bild 2, bzw. in der folgenden Tabelle 1, zu sehen, an die PINs des Arduinos an.

Bild 2: Verkabelung mit Arduino

| Arduino PIN | Treiber-Board PIN |
| --- | --- |
| +5V | + |
| GND | - |
| 8 | INT1 |
| 9 | INT2 |
| 10 | INT3 |
| 11 | INT4 |

Tabelle 1: PIN-Verbindung zwischen Arduino und Treiber-Board

## Schritt 2 – Installation der Bibliothek

Bevor Sie den unten befindlichen Quellcode auf Ihren Arduino übertragen, muss zunächst die

CheapStepper Bibliothek hinzugefügt werden.

Dazu klicken Sie bitte, wie in Bild 3 zu sehen, auf Sketch  Bibliothek einbinden  Bibliotheken verwalten.

Bild 3: Bibliothekverwaltung im Arduino-Sketch

Im sich darauf öffnenden Bibliotheksverwalter suchen Sie unter dem Suchbegriff 28BYJ-48 die

CheapStepper Bibliothek und installieren diese.

Bild 4: Installation der CheapStepper Bibliothek

## Schritt 3 – Installation des Motors

Mit folgendem Codebeispiel, können Sie den Motor mit einem Arduino verwenden.

In diesem Beispiel rotiert der Motor wiederholend zuerst eine volle Umdrehung in die eine Richtung und danach eine volle Umdrehung in die andere Richtung.

#include <CheapStepper.h> CheapStepper stepper;

//Richtungszuweisung des Motors boolean moveClockwise = true;

void setup()

{

Serial.begin(9600); Serial.println("28BYJ-48 bereit.");

}

void loop()

{

for (int s=0; s<4096; s++){

//Eine volle Umdrehung beinhaltet 4096 Schritte stepper.step(moveClockwise);

//Ausgabe der aktuellen Motorposition in der Konsole int nStep = stepper.getStep();

if (nStep%64==0)

{

Serial.print("current step position: "); Serial.print(nStep); Serial.println();

}

}

delay(1000);

//Richtungswechsel nach vollständiger Umdrehung moveClockwise = !moveClockwise;

}

Das Beispiel kann, je nach Verwendungszweck, von Ihnen an ihre Wünsche angepasst werden.

Code 1: Arduino Quellcode

# Verwendung mit einem Raspberry Pi

## Schritt 1 – Anschließen des Motors

Schließen Sie den Schrittmotor an den auf dem Treiberboard vorgesehen Anschluss an.

Schließen Sie das das Board, wie im folgenden Bild 5, bzw. in der folgenden Tabelle 2, zu sehen, an die PINs des Raspberry Pis an.

Bild 5: Verkabelung mit Raspberry Pi

| Raspberry Pi PIN | Treiber-Board PIN |
| --- | --- |
| PIN 12 (BCM 18) | IN1 |
| PIN 16 (BCM 23) | IN2 |
| PIN 18 (BCM 24) | IN3 |
| PIN 22 (BCM 25) | IN4 |
| PIN 4 (5v Power) | + |
| PIN 6 (Ground) | - |

Tabelle 2: PIN-Verbindung zwischen Rasperry Pi und Treiber-Board

## Schritt 2 – Installation der Software

Sollten Sie bereits ein aktuelles Raspbian-System auf Ihrem Raspberry verwenden, so können Sie diesen Schritt überspringen und sofort mit Schritt 3 fortfahren.

Installieren Sie auf Ihre SD-Karte mit Hilfe des „Win32 Disk Imager“-Programms das aktuelle Raspbian Image, welches Sie unter dem folgenden Link zum Download finden.

Bild 6: Screenshot des Win32 Disk Imagers

## Schritt 3 – Aktivierung des SPI-Moduls

Sobald Sie die Installation abgeschlossen und das System gestartet haben, öffnen Sie die Terminal- Konsole und führen Sie folgendes Kommando aus:

sudo apt-get install python-pip python-dev build-essential sudo pip install RPi.GPIO

Code 2: Installation der GPIO Bibliothek

sudo apt-get install python-imaging

Code 3: Installation der Python Bibliothek

## Schritt 4 – Installation des Motors

Mit folgendem Codebeispiel, können Sie den Motor mit einem Raspberry Pi verwenden. In diesem Beispiel rotiert der Motor eine vollständige Umdrehung.

sudo nano motor.py

Das Beispiel kann, je nach Verwendungszweck, von Ihnen an ihre Wünsche angepasst werden. Öffnen Sie zum Erstellen des Codebeispiels das Terminal und erstellen Sie eine neue Datei:

Code 3: Quellcode-Datei erstellen

Geben Sie den nun geöffneten Editor folgende Quellcode Teile.

from time import sleep

import RPi.GPIO as GPIO GPIO.setmode(GPIO.BCM)

# PIN-Zuweisung am Raspberry A=18

B=23 C=24 D=25

time = 0.001

# PINS definieren GPIO.setup(A,GPIO.OUT) GPIO.setup(B,GPIO.OUT) GPIO.setup(C,GPIO.OUT) GPIO.setup(D,GPIO.OUT)

GPIO.output(A, False) GPIO.output(B, False) GPIO.output(C, False) GPIO.output(D, False)

# Ansteuerung der Spulen des Motors

def Step1(): GPIO.output(D, True) sleep (time) GPIO.output(D, False)

def Step2(): GPIO.output(D, True) GPIO.output(C, True) sleep (time) GPIO.output(D, False) GPIO.output(C, False)

Sie können Ihre Datei mit Strg+O speichern und mit Strg+X verlassen.

Code 4: Teil 1 des Quellcodes

def Step4(): GPIO.output(B, True) GPIO.output(C, True) sleep (time) GPIO.output(B, False) GPIO.output(C, False)

def Step5(): GPIO.output(B, True) sleep (time) GPIO.output(B, False)

def Step6(): GPIO.output(A, True) GPIO.output(B, True) sleep (time) GPIO.output(A, False) GPIO.output(B, False)

def Step7(): GPIO.output(A, True) sleep (time) GPIO.output(A, False)

def Step8(): GPIO.output(D, True) GPIO.output(A, True) sleep (time) GPIO.output(D, False) GPIO.output(A, False)

# Eine komplette Umdrehung starten

for i in range (512):

Step1() Step2() Step3() Step4() Step5() Step6() Step7() Step8()

GPIO.cleanup()

Code 5: Teil 2 des Quellcodes

Nachdem Sie den Quellcode gespeichert und den Editor verlassen haben, können Sie Ihren Code mit folgendem Befehl starten:

sudo python motor.py

Code 6: Ausführen des Motor-Codes